| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | CQSES. Z06 |

重庆市环境科学学会团体标准

T/CQSES XXXX—2026

城市深水湖库富营养化地基高光谱

遥感监测技术指南

Technical guide for hyperspectral remote sensing monitoring of eutrophication in urban deep water lakes and reservoirs

（征求意见稿）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

重庆市环境科学学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术路线	2

5  技术要求	3

6  地基高光谱监测指标反演模型及富营养化评价方法	4

7  地基高光谱监测数据质量控制	6

8  地基高光谱富营养化监测设备安装及运行维护	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由重庆市生态环境科学研究院提出。

本文件由重庆市环境科学学会归口。

本文件起草单位：重庆市生态环境科学研究院、中国科学院重庆绿色智能技术研究院。

本文件主要起草人：封丽、姚源、吴进、廖伟伶、余义昌、陈婷婷、唐嘉、陈爱玲、李子末、封雷、周博天、王瑶、赵艳民、王丽婧、李虹。

城市深水湖库富营养化地基高光谱遥感监测技术指南

范围

本文件规定了适用于城市深水湖库富营养化地基高光谱遥感监测的技术原理、设备要求、监测流程、数据处理及质量保障，适用于富营养化关键指标（叶绿素a、藻密度、总磷、总氮等）的实时动态监测与预警。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 43238  中国遥感卫星辐射矫正场外场试验要求 通则

GB/T 11893  总磷水质自动分析仪技术要求

GB/T 11894  总氮水质自动分析仪技术要求

GB/T 31916.1  信息技术 云数据存储和管理 第1部分：总则

GB/T 36299  光学遥感辐射传输基本术语

GB/T 36540  水体可见光－短波红外光谱反射率测量

GB/T 40139  材料表面积的测量 光谱成像三维面积测量法

HJ/T98  浊度水质自动分析仪技术要求

HJ/T99  溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求

HJ/T100  高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

HJ/T101  氨氮水质自动分析仪技术要求

HJ 897  水质叶绿素a的测定分光光度法

HJ 1098  水华遥感与地面监测评价技术规范（试行）

DL/T 5161.6  接地装置施工质量检验

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市深水湖库  deep reservoir

通常是指在城市建成区范围内或紧邻城市周边，具有显著深度（通常水深较大的天然湖泊或人工水库），通常认为其平均水深或最大水深显著大于一般的城市浅水湖泊或湿地，通常认为最大水深超过3 m就具备了城市深水湖库的特征。

地基遥感  ground-based remote sensing

通常指基于陆域开展的遥感观测活动，利用近地面光谱传感器设备，收集土壤、水体、植被等物体表征信息。

高光谱  hyperspectral

即高光谱分辨率，光谱分辨率达纳米（nm）数量级，光谱通道数达数十至数千个以上，获取物体反射/散射的连续光谱数据，波段可覆盖可见光、近红外、红外波段。

高光谱成像  hyperspectral imaging

将成像技术和光谱技术相结合，探测目标的二维空间和光谱信息，获得高分辨率的连续、窄波段的图像数据。

反射率  reflectance

物体反射的辐射通量与入射的辐射通量之比。

可见光近红外波段  visible and near infrared waveband

波长在380-3000 nm之间的电磁波范围。

定量反演  quantitative inversion

定量反演是一种利用统计或机理等数学模型和算法，将遥感观测数据转化为定量的地物或地表参数的过程。

特征波段  characteristic band

特征波段是指在光谱曲线中，与目标物质或环境参数（如水质参数）具有显著关联的特定波长范围。这些波段能够反映物质的特定吸收或反射特性，对特定目标参数的定量反演具有较高的敏感性。

富营养化关键参数  key parameters

叶绿素a（Chl-a）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）、高锰酸盐指数（CODMn）5项。

技术路线

水环境地基高光谱遥感在线监测技术通过近岸光谱监测设备，采用高光谱传感器获取特定水体吸收、反射和散射光谱数据，利用特征波段识别与定量反演算法，实现水质富营养化关键参数的在线监测。其地基高光谱水质监测流程如图1所示。

地基高光谱水质监测流程

地基高光谱富营养化检测系统包含数据采集、光谱处理、参数反演、TLI指数计算等模块，其技术路线如图2所示，满足多水质参数同步监测和富营养化评估需求。

富营养化地基高光谱监测技术路线

技术要求

城市深水湖库富营养化地基高光谱监测系统通过集成高光谱采集模块和自动化控制技术，实现对水体水质参数的在线监测。系统应该具备以下功能：

（1）主动式抽样及液位监测

地基高光谱水环境监测装备具备主动式抽样功能，实时监测设备内部液位，确保液位处于光谱传感模组的响应范围内。

（2）水体光谱反射率测量及处理

地基高光谱水体反射率测量应按照GB/T 36540的有关规定执行。地基高光谱水环境监测装备采用光谱重构技术消除杂散光干扰，在400-1000 nm波段范围内产生连续的光谱响应输出，确保优良的重复性、灵敏性和一致性。

（3）水质参数反演

地基高光谱水环境监测设备应当具备至少以下7种水质参数指标的反演功能并能够进行反演算法的自动更新迭代。

水质参数指标与测量范围及精度要求

| 序号 | 监测指标 | 测量范围 | 精度要求（R2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶绿素a(mg/L) | 0-100 | ＞0.8 |
| 2 | 总氮（mg/L） | 0-25 | ＞0.7 |
| 3 | 浊度（NTU） | 0-300 | ＞0.8 |
| 4 | 藻蓝蛋白（ug/L） | 0-100 | ＞0.8 |
| 5 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 0-100 | ＞0.7 |
| 6 | 总磷（mg/L） | 0-20 | ＞0.7 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | 0-50 | ＞0.7 |

（4）同步水样采集与实测数据获取

开展地基高光谱水质参数反演模型构建、验证和更新时，应同步采集水样并获取相应水质参数的实测数据。同步水样实测指标宜包括叶绿素a、总氮、总磷、浊度、藻蓝蛋白、高锰酸盐指数、氨氮和透明度等。同步水样实测结果应作为地基高光谱水质参数反演模型训练、验证、校准和更新的参照值。

（5）地基高光谱光源

地基高光谱设备采用全光谱光源，光源参数要求详见表2。

光源参数要求

| 序号 | 性能参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 波长范围 | 360-2400 nm |
| 2 | 标称灯泡功率 | >5 W |
| 3 | 色温 | 1400-5600 K |
| 4 | 光输出漂移 | <0.1%/h |
| 5 | 光源输出稳定性 | >0.25% |

（6）高光谱传感器

高光谱传感器性能参数要求详见表3。

高光谱传感器性能参数要求

| 序号 | 性能参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 波长范围 | 400-1000 nm |
| 2 | 波长重复性*1 | ≤±0.5 nm |
| 3 | 信噪比*2 | >100:1 |
| 4 | 光谱分辨率 | 1-25 nm |
| 5 | 输出步长 | ≥2 nm |
| 6 | 线性度*3 | <5% |
| 7 | 防水 | 不低于IPX5 |

表3  高光谱传感器性能参数要求（续）

| 序号 | 性能参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |

| 8 | 视场角 | <45° |
| --- | --- | --- |
| 9 | 信号漂移 | <0.5 nm@0 ℃ <1 nm@40 ℃ |

（7）地基高光谱设备整体参数

地基高光谱设备参数性能指标要求见表4。

地基高光谱设备参数性能指标要求

| 序号 | 性能参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | 市电、新能源、充电 |
| 2 | 联网方式 | 4G/5G/Wi-Fi/TCP |
| 3 | 常规采集频次 | ≥1小时/次 |
| 4 | 高频采集 | ≥10分钟/次 |

地基高光谱监测指标反演模型及富营养化评价方法

光谱反射机制

富营养化水体中不同物质对可见光－近红外波段（380–1000 nm）的吸收/反射特性：

叶绿素a：685 nm荧光峰（藻类活性）、440 nm吸收峰（蓝光区）；

浊度：580–680 nm反射峰（悬浮颗粒散射）；

CDOM：520 nm强吸收（短波波段）；

总磷：675 nm吸收峰；

总氮：一阶微分在‌680 nm、700 nm和750 nm附近的峰值；

透明度：一阶微分在‌520 nm‌和‌700 nm‌附近的峰值。

反演模型构建

基于6.1节所阐述的特征波段，利用统计学习、分类聚类、机器学习等方式，对不同的水质参数特征波段重组，实验对比并选择出与实测水质参数数据相关性最优的重组特征波段作为因变量，构建出水质参数的反演模型。

实测数据比对和模型优化

x=1Ni=1Nxi	(1)

σ=1Ni=1Nxi-x2	(2)

式中：

——第个样本的反演数据；

——标准差。

将模型反演得到的水质参数数据与实测数据进行对比，利用标准差法剔除掉反演异常的数据，将反演正常的数据与实测数据作为水质参数反演模型的输入，通过迭代进一步优化反演模型，其中样本数量不少于100个。

综合营养指数状态计算

（1）评价方法

采用综合营养状态指数法（TLI（∑））。

（2）城市深水湖库综合营养状态分级

采用0～100的一系列连续数字对城市深水湖库营养状态进行分级：

TLI（∑）＜30        贫营养；

30≤TLI（∑）≤50    中营养；

TLI（∑）＞50        富营养；

50＜TLI（∑）≤60    轻度富营养；

60＜TLI（∑）≤70    中度富营养；

TLI（∑）＞70        重度富营养。

（3）综合营养状态指数计算

综合营养状态指数计算公式为：

TLI（∑）=Wj TLI(j)	(3)

式中：

TLI（∑）——综合营养状态指数；

Wj——第j种参数的营养化状态指数的相关权重；

TLI(j)——代表第j种参数的营养状态指数。

其中，Wj可由一些评价参数作为基准参数，对其他评价参数进行相关分析后，对相关系数归一化得出：

Wj=rij2rij2	(4)

式中：

rij——第j种参数与基准参数chla的相关系数。

中国湖泊（水库）的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见表6.1：

中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值

| 参数 | chla | TP | TN | SD | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rij | 1 | 0.84 | 0.82 | -0.86 | 0.83 |
| rij2 | 1 | 0.7056 | 0.6724 | 0.6889 | 0.6889 |

（3）各项营养状态指数计算

叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐（CODMn）指数5个单项指标的浓度值计算公式如下：

TLI（chla）=10(2.5+1.086lnchla)	(5)

TLI（TP）=10(9.436+1.624lnTP)	(6)

TLI（TN）=10(5.453+1.694lnTN)	(7)

TLI（SD）=10(5.118-1.94lnSD)	(8)

TLI（SD）=10(5.118-1.94lnSD)	(9)

TLI（IMn）=10(0.109+2.661lnIMn)	(10)

式中：

chla——单位为mg/m3；

SD——单位为m；

其他指标——单位均为mg/L。

地基高光谱监测数据质量控制

地基高光谱富营养检测仪器定标校准

高光谱设备的仪器定标校准是确保光谱成像数据准确性的重要步骤。这个过程涉及辐射定标和光谱定标。其中辐射定标是为了确保仪器接收到的辐射强度能够准确转换为数字输出。通常使用标准光源（如卤素灯、太阳模拟器、全光谱LED灯）来校正仪器，以确保其输出与实际光照强度成正比，光谱定标是为了确保仪器对不同波长响应的准确度。通常通过使用已知光谱特性的物质（如标准液）来完成。其定标校准结果需满足400-1000 nm波长范围内，其辐射定标准确度不低于±5%，光谱定标分辨率不低于5 nm。

拟合曲线

采用决定系数（R2）对模型准确度进行评估。其表达式如下所示。

R2=i=1Nxi-xyi-y2i=1Nxi-x2×i=1Nyi-y2	(11)

式中：

——第个样本的反演数据；

——第个样本的实测数据；

——反演的数据平均值

——实测数据的平均值；

N——总的样本个数。

在同一采样点连续5日上下午各采集一次水样，以传统实验室测量方法（HJ/T98-2003、HJ/T99-2003、HJ/T100-2003、HJ/T101-2003、GB/T 11894-1989、GB/T 11893-1989、HJ 897－2017）为标准对地基高光谱采集的水体光谱遥感反演数据的精度进行评价，评价指标为决定系数。其中各水质参数模型的决定系数应大于0.7。

不准确度

将水质参数反演值与实测值比对，误差指标采用均方根误差RMSE。叶绿素、有色可溶性有机物、浊度、藻蓝蛋白的误差应该低于20%，其余指标的误差应该低于30%，结果保留两位有效数字。

RMSE=i=1nxi-yi2n	(12)

式中：

n——样本数；

xi——第i个样本的实测值；

yi——第i个样本的反演值。

重复性与检出限

记录计算获得的水质参数反演值Ai，重复10次，求其平均值，按公式（13）计算标准偏差（S）。

S=i=110(Ai-A)29	(13)

重复性以相对标准偏差表示，按公式（14）计算。

CV=SA×100%	(14)

检出限D.L按公式（7.5）计算：

D.L=KSb/a	(15)

式中：

——空白多次测得水质参数反演值的标准偏差；

K——根据一定置信水平确定的系数，基本需达到置信水平保持90%以上。

数据稳定性

数据可用性：各光谱数据获取率达到90%以上，数据丢包率不大于1%；

数据质控合格率（%）=（质控合格总小时数/有效运行总小时数）*100%；

质控合格率：传输到数据的光谱监测数据，有效数据（异常数据，如小于0的数据或者大于9999的数据）数据质控合格率达到85%（以小时值计）以上；

有效运行总小时数=运行总时数-无效数据时数。

地基高光谱富营养化监测设备安装及运行维护

基础安装条件

基础：应选择地质条件稳定、视野开阔无遮挡、电磁干扰较少的水边位置。

供电：地基高光谱遥感系统建设选址应充分考虑供电保障，避免因供电模块中断影响设备正常运行。供电可采用外接市电，市电接入电压220 V，频率50 Hz。

网络：应至少保证北斗、GSM、GPRS、5G\4G等一种无线通信网络覆盖或采用有线通信网络，确保数据传输顺畅。

防雷：根据地区防雷要求安装避雷针和埋设地网，接地阻值应不大于4 Ω，接地装置应当符合DL/T 5161.6-2018的要求。

架设位置：高光谱遥感系统架设位置应接近监测水体，距地面高度不低于30 cm，防止环境积水对设备底部进行侵蚀。

抽水装置：进水端一般加装杂质异物过滤装配，防止设备抽入直径较大异物和颗粒堵塞水泵。采用一用一备抽水装置。

岸基式安装

岸基式富营养化高光谱水环境监测装备所采用的光源为全光谱稳压卤钨灯光源或LED光源，光谱传感器模组与水面倾斜45°，使其接收到光源下方水的大部分漫反射信号，最大程度地提高有效信息含量，减少无关信息干扰，其中光源和光谱传感器模组的位置距设备内壁各5 nm，如图3。

光谱模组放置示意图

设备本身具备IPX6防水等级，但考虑到设备的稳定运行和后期维护，在架设设备时应当将设备架设到室内，通过延长软硬管实现水样的采集。

（1）设备利用液体自身重力排水，因此排水管整体高度不能高于设备底部。

（2）软管管路套接的地方一律采用带有密封节的管件进行套接；软管管路与硬管相接的地方需用细铁丝扎紧或用金属箍夹住。

（3）架设设备距地面30 cm，防止设备环境积水对设备底部进行侵蚀。

（4）对进水端进行杂质异物过滤装配，防止设备抽入直径较大异物和颗粒堵塞抽水泵。

（5）在通电前检查内部电子器件是否有潮湿、电线接触点是否有生锈，检测接地电阻值，其值应不大于4 Ω，接地装置应当符合JGJ 46的要求。

（6）保证环境温度25±5 ℃，相对湿度保持在80% RH以下。